Enlèvement de bateaux hors d’usage (BHU) en milieu naturel sur le littoral de la commune des Trois-Ilets

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES

(CCTP)

Appel d’offres ouvert

En application des articles L.2113-1 2°,L.2113-10, L. 2124-1, L. 2124-2 et L. 2132-2 et notamment selon les dispositions réglementaires suivantes de ce même code : R. 2113-1,  R.2124-1, R.2124-2 1°, R. 2151-1, R.2151-2, R.2151-5, R.2161-2, R.2161-4, R.2161-5, alinéa 2 R.2162-2, R.2162-4 1°,  R.2162-5,.R2162-13 et R.2162-14.

Contenu

1.	Contexte	3

2.	Objet de la consultation	3

2.1	Maitrise d’ouvrage	3

2.2	Nature des prestations	3.

2.3	Lieu de réalisation des prestations	4

2.4	Organisation des opérations	4.

2.5	Délais de réalisation	5.

3.	Détails des prestations	5

3.1	Prestations relevant du lot n°1	6

3.1.1	Contenu de la prestation « Préparation de chantier »	6

3.1.2	Contenu de la prestation « Enlèvement d’un navire »	6

3.1.3	Contenu de la prestation « Gestion des déchets »	7

3.1.4	Contenu de la prestation « transport complexe »	7

3.2	Prestations relevant du lot n°2	8

3.2.1	Contenu de la prestation « Préparation de chantier »	8

3.2.2	Contenu de la prestation « Enlèvement d’un navire »	8

3.2.3	Contenu de la prestation « Gestion des déchets »	9

3.2.4	Contenu de la prestation « Enlèvement complexe »	10

3.2.5	Contenu de la prestation « Transport complexe »	10

3.3	Livrables	10

4	Prescriptions techniques	11

4.1	Responsabilités	11

4.2	Sécurité du chantier	11

4.3	Circulation maritime	11

4.4	Sécurité des intervenants	12

4.5	Dégradations	12

4.6	Clauses environnementales	12

4.7	Filière d’élimination	13

4.8	Chronogramme prévisionnel type de réalisation d’une opération	13

Article 1 – CONTEXTE

Depuis quelques années, l’activité nautique s’est développée sur le littoral communal par l’implantation de porteurs de projets proposant des prestations de visites des fonds marins très recherchées tant par les touristes que la population locale.

Cependant, la fréquentation des eaux martiniquaises par de nombreux navires de plaisance n’est pas sans conséquence, et l’île a vu s’accumuler au fil des années sur ses côtes un stock de navires dits « BHU » (Bateaux Hors d’Usage). Cette notion regroupe d’une part des épaves, bateaux coulés ou échoués suite à un événement cyclonique ou par défaut d’entretien, d’autre part des bateaux toujours flottants mais qui constituent des épaves en devenir car abandonnés par leur propriétaire.

Ces bateaux représentent une source de pollution, en raison des matières et produits toxiques (huiles, hydrocarbures, batteries…) qu’ils referment et qui se disperseront inévitablement dans le milieu aquatique, ainsi que du fait de la dégradation progressive des matériaux qui les constituent (en particulier s’agissant des navires dont la coque est en matériau plastique). Ils constituent également une pollution visuelle, qui nuit à l’image du territoire et de l’environnement naturel qui fait son attractivité. Certains de ces navires peuvent en outre représenter un danger pour la navigation.

Afin de garantir la sécurité des pratiquants des sports nautiques, des adeptes des sorties de visite maritime et des baigneurs, la ville des Trois-ilets en concertation avec la Direction de la Mer lance une consultation ayant pour objet, la récupération des BHU et leur élimination dans une filière adaptée.

Un recensement des navires concernés (ou potentiellement concernés) a été réalisé ; la liste en est fournie à titre indicatif en annexe.

Article 2 – OBJET DE LA CONSULTATION

2.1 Maîtrise d’ouvrage

Le pouvoir adjudicateur du présent marché est la ville des Trois-Ilets sise Rue Epiphane de MOIRANS – 97229

Le pilotage du projet et le suivi des prestations sont réalisés par la Police Municipale.

2.2 Nature des prestations

Le présent marché a pour objet l’enlèvement de navires abandonnés flottants, coulés ou échoués, leur transport par voie maritime jusqu’à un point de débarquement, leur débarquement et leur transport par voie terrestre jusqu’à une installation adaptée à leur déconstruction et élimination. Sauf cas particulier (navires très dégradés), la déconstruction et l’élimination des navires ne relève pas du présent marché ; elle est prise en charge par l’Association pour la Plaisance Eco–Responsable (APER) dans une installation qui lui est affiliée (voir chapitre I4.3).

Le marché comporte deux lots, qui diffèrent par la nature des navires à enlever, et par les moyens nautiques possiblement nécessaires pour leur récupération et acheminement jusqu’à un point de débarquement terrestre :

- le lot n°1 concerne l’enlèvement de navires flottants, qui peuvent être acheminés vers un point de débarquement terrestre par « simple » remorquage.

- le lot n°2 concerne principalement l’enlèvement de navires pouvant être coulés, ou échoués, dont la récupération est plus complexe et nécessite des moyens nautiques spécifiques.

Le lot n°2 visera en priorité la réalisation d’opérations d’enlèvement groupées, c’est-à-dire la récupération simultanée de plusieurs navires situés dans une emprise géographique restreinte. Si le titulaire des deux lots est le même, il n’exclut pas la récupération de navires flottants dans le cadre de ces opérations groupées, pour ceux qui se trouveraient à proximité immédiate de navires coulés et/ou échoués, si le coût d’enlèvement en est moindre qu’en ayant recours au lot 1.

Le détail des prestations, ainsi que leurs modalités d’exécution sont précisés au chapitre 3 « Détail des prestations ».

La liste des navires recensés en avril 2021, pouvant être à enlever dans le cadre du présent marché, est jointe en annexe 1, ainsi qu’une planche photographique, annexe 2 associée et des cartes de localisation, annexe 3 de ceux-ci. Pour chaque navire, il est précisé à titre indicatif le lot dont il relève a priori et, pour les navires pouvant relever de l’un ou l’autre des deux lots il est indiqué celui auquel il serait fait recours en priorité. Ces informations sont données à titre purement indicatif. En effet, d’une part le choix des navires qui seront enlevés in fine sera arrêté ultérieurement. D’autre part, la situation des navires est susceptible d’évoluer : un navire actuellement flottant, pouvant relever du lot 1, peut couler ou s’échouer et devoir être enlevé dans le cadre du lot 2.

2.3 Lieu de réalisation des prestations

Les prestations relevant du présent marché sont exécutées sur le territoire de la Martinique. L’enlèvement de navires sera réalisé au sein des secteurs géographiques suivants :

  - Au niveau de la commune des Trois Ilets (secteur Bourg, secteur Pointe du Bout/ secteur Trou Etienne) ;

Les zones géographiques au sein desquelles les prestations d’enlèvement de navire peuvent être commandées sont celles figurées par les points rouges sur les documents donnés en annexe.

2.4 Organisation des opérations

Les navires qui seront enlevés dans le cadre du présent marché devront, préalablement à leur enlèvement, faire l’objet d’une procédure de déchéance de propriété. Celle-ci sera mise en œuvre par la Direction de la Mer, en amont des opérations d’enlèvement, en lien étroit avec la ville des Trois-Ilets et le prestataire afin d’assurer une articulation efficace entre cette phase administrative et sa traduction opérationnelle.

Chaque opération d’enlèvement fait l’objet d’une phase de préparation associant le prestataire, le maître d’ouvrage et la Direction de la Mer. Celle-ci comprend la réalisation d’une phase de repérage in situ des navires dont l’enlèvement est envisagé (moyen nautique à la charge de l’entreprise, compris dans la prestation « préparation du chantier »). Ce repérage a plusieurs finalités :

- évaluation précise de la situation des navires dont l’enlèvement est envisagé ;

- évaluation des moyens techniques nécessaires à l’enlèvement des navires et vérification de la faisabilité technique ;

- définition des prestations requises pour l’enlèvement de chaque navire.

A cette occasion, les agents de la Direction de la Mer pourront éventuellement procéder au marquage des navires et/ou à l’information des propriétaires quant à la procédure de déchéance.

A l’issue de cette phase de repérage, l’entreprise procède à la préparation de l’opération. Elle soumet au maître d’ouvrage une proposition d’intervention, laquelle détaille les prestations requises pour l’enlèvement de chaque bateau, ainsi que les délais de réalisation. Elle établit un calendrier prévisionnel, procède à l’information des autres intervenants impliqués (sous-traitants, centre de déconstruction…) et pré-programme la mobilisation des moyens techniques requis.

Le prestataire est responsable de la coordination avec le gestionnaire de l’installation de déconstruction des navires. Lors de la phase de préparation des opérations, il devra notamment vérifier avec ce dernier les capacités d’accueil et de traitement des navires sur la période de réalisation de l’opération envisagée, et en tenir compte dans l’organisation et le calendrier de réalisation de l’opération.

La liste définitive des navires à enlever est arrêtée à l’issue de la mise en œuvre des procédures de déchéance ; en particulier, les navires dont la procédure n’aurait pas abouti seront exclus de l’opération. Le prestataire actualise par échange contradictoire avec le maître d’ouvrage sa proposition d’intervention (prestations requises et délais) et ce dernier finalise alors et émet le bon de commande. A réception, le prestataire actualise sans délai le planning prévisionnel d’intervention et prévient les autres intervenants impliqués (en particulier le centre de déconstruction). Elle dispose alors d’un délai de 15 jours maximum pour commencer à réaliser le chantier d’enlèvement.

Durant la réalisation des opérations d’enlèvement, le maître d’ouvrage pourra solliciter la réalisation de réunions de suivi de chantier à raison d’une par semaine. Par ailleurs, en cas d’incident sur le chantier (accident, pollution…) le prestataire met en œuvre sans délais les mesures requises, puis prévient rapidement le maître d’ouvrage en lui indiquant ces mesures. Le maître d’ouvrage pourra solliciter la mise en place de mesures supplémentaires, si celles déjà réalisées lui semblent insuffisantes, en particulier si l’incident porte atteinte au milieu et aux écosystèmes marins.

2.5 Délais de réalisation

Le délai de réalisation de chaque opération d’enlèvement sera défini en amont de celle-ci en concertation entre le maître d’ouvrage et l’entreprise retenue, sur la base des temps prévisionnels nécessaires à la réalisation des différentes prestations commandées, tels qu’indiqués par le prestataire dans son offre.

Ce délai sera précisé sur le bon de commande correspondant à chaque opération. A la date de réception d’un bon de commande, le prestataire dispose d’un délai de 15 jours pour commencer à réaliser l’opération.

Article 3 – DETAILS DES PRESTATIONS

Chacun des deux lots comprend une liste de prestations dont le contenu est détaillé ci-après.

Une opération d’enlèvement, qu’elle relève du lot n°1 ou du lot n°2, comprendra à minima (opération dite « de base »),:

- une prestation « préparation de chantier » ;

- une prestation « enlèvement d’un navire ».

Pourront s’ajouter à cette base commune, en fonction de l’opération envisagée, une ou plusieurs prestations « enlèvement de navire » ainsi qu’une ou plusieurs prestations rendues nécessaires au regard des spécificités des navires, ou plus généralement du chantier considéré.

3.1 Prestations relevant du lot n°1

3.1.1 Contenu de la prestation « Préparation de chantier »

La prestation « préparation de chantier » rémunère les frais fixes inhérents à la réalisation d’une opération d’enlèvement, que celle-ci concerne un ou plusieurs navires.

Elle comprend :

- le repérage du ou des navires à enlever ;

- la préparation et l’organisation en amont de l’intervention :

  - établissement du mode opératoire (ou adaptation du mode opératoire « type »),

  - établissement du planning prévisionnel de l’intervention,

  - information et coordination des intervenants impliqués (manutention, transport terrestre, centre de traitement),

  - réservation/programmation des moyens techniques nécessaires,

  - réalisation des démarches administratives éventuelles (autres que la déchéance de propriété des navires),

- la mobilisation des moyens d’intervention, en particulier l’acheminement des moyens nautiques requis sur le  site d’intervention ;

- la démobilisation des moyens d’intervention à l’issue du chantier, et la remise en état du site d’intervention.

3.1.2 Contenu de la prestation « Enlèvement de navire »

Cette prestation couvre l’enlèvement et l’acheminement au centre de déconstruction, de navires jusqu’à 16 mètres de longueur. Elle se décline en 2 sous-prix distincts, chacun correspondant à un type de navire spécifique : monocoque, catamaran.

La prestation « enlèvement d’un navire » ne peut pas être commandée seule : elle est nécessairement associée à une prestation « préparation de chantier ». Plusieurs prestations « enlèvement de navire » peuvent être associées à une même prestation « préparation de chantier ». Les candidats préciseront le cas échéant dans leur offre, le nombre maximum de prestations « enlèvement de navire » pouvant être associés à une même prestation « préparation de chantier ».

Cette prestation comprend la sécurisation et la préparation du navire au remorquage / au transport par voie maritime, c’est à dire notamment :

- réparations sommaires et aide à la flottaison si nécessaire ;

- récupération des fluides et matériaux polluants (huiles, batterie, etc…) si risque de fuites ou de dispersion au cours du transport maritime ;

- démontage des éléments risquant de poser des difficultés pour les opérations de transport par voie maritime ;

- de manière générale, toute intervention jugée nécessaire pour acheminer en sécurité le navire au point de débarquement prévu, et en maîtrisant les risques de pollution inhérents au déplacement du navire (fluides, déchets…).

Cette prestation comprend également :

- le transport par voie maritime jusqu’à un point de débarquement terrestre (s’agissant de navires flottants, le remorquage est envisagé comme solution de base, mais l’entreprise pourra toutefois proposer d’autres modalités et solutions techniques) ;

- le débarquement du navire à terre ;

- la préparation du navire pour le transport par voie terrestre, c’est-à-dire :

  - les opérations de base nécessaires au transport) dans des conditions de sécurité satisfaisantes (démontage du mât, par exemple ;

  - les opérations de base permettant de prévenir les risques de pollution accidentelle lors du transport (récupération des fluides qui resteraient à bord, par exemple) ;

- le transport terrestre du navire jusqu’à une installation de déconstruction et d’élimination. Est compris dans cette prestation « de base » le transport par camion plateau : pour les navires plus gros nécessitant d’autres moyens (camion avec remorque), un prix « transport complexe » peut être ajouté à cette prestation de base ;

- le déchargement du navire sur le site de traitement.

La déconstruction des navires, et l’élimination des déchets qui en sont issus, sont exclues du présent marché. Les navires seront acheminés vers le centre agréé par l’Association pour la Plaisance Eco–Responsable (APER) le plus proche du site de débarquement de ceux-ci (voir chapitre 4.3).

3.1.3 Contenu de la prestation « Gestion des déchets »

La prestation « gestion des déchets » concerne le transport maritime et terrestre et l’élimination en filière adaptée, des déchets accumulés sur certains navires squattés ou servant de dépôt, d’atelier, voire de poubelle. Il se décline en deux sous prix : déchets non dangereux, déchets dangereux. Le temps passé et les moyens nécessaires à la collecte de ces déchets pourront être pris en charge au moyen du prix « enlèvement complexe ».

Elle ne concerne pas la gestion des éléments propres au navire, et/ou retrouvés couramment sur un navire, comme par exemple : éléments d’accastillage, voiles, équipements de sécurité (radeau de survie, extincteurs….) ou de navigation (électronique de bord, pilote automatique), annexe, panneaux solaires, etc… lesquels sont réputés relever de la prestation « enlèvement d’un navire ».

Sont concernés par cette prestation les objets, matériels et matériaux de toute nature, qui n’auraient pas de rapport ou dont la quantité serait sans rapport avec l’usage courant d’un navire. Le prix comprend la récupération de ces déchets sur le navire (en mer ou à terre), leur conditionnement, leur transport et leur élimination dans une installation prévue à cet effet.

3.1.4 Contenu de la prestation « Transport complexe »

La prestation « transport complexe » se rapporte à la prise en charge des moyens spécifiques, nécessaires à la manutention et au transport terrestre des unités dont la taille et/ou les caractéristiques font qu’elles ne peuvent pas être transportées par le moyen technique prévu en base (type camion plateau) dans la prestation « enlèvement d’un navire ».

Elle couvre le coût supplémentaire, par rapport à cette prestation de base, relatif à la mobilisation des moyens nécessaires pour :

- le chargement du navire au point de débarquement terrestre ;

- le transport depuis ce point, jusqu’à l’installation de traitement ;

- le déchargement du navire sur l’installation de traitement.

Les moyens dont il est ici question sont typiquement un camion avec remorque plateau, et une grue mobile nécessaire au chargement et déchargement du navire sur la remorque. La réalisation des démarches administratives éventuellement requises pour la mise en œuvre de ces moyens (transport exceptionnel, par exemple) est comprise dans cette prestation.

3.2 Prestations relevant du lot n°2

3.2.1 Contenu de la prestation « Préparation de chantier »

La prestation « préparation de chantier » rémunère les frais fixes inhérents à la réalisation d’un chantier d’enlèvement, que celui-ci concerne un ou plusieurs navires. Il comprend :

- le repérage du ou des navires à enlever

- la préparation et l’organisation en amont de l’intervention :

  - établissement du mode opératoire (ou adaptation du mode opératoire « type »),

  - établissement du planning prévisionnel de l’intervention,

  - information et coordination des intervenants impliqués (manutention, transport terrestre, centre de traitement),

  - réservation/programmation des moyens techniques nécessaires,

  - réalisation des démarches administratives éventuelles,

- la mobilisation des moyens d’intervention, en particulier l’acheminement des moyens nautiques requis sur le  site d’intervention,

- la démobilisation des moyens d’intervention à l’issue du chantier, et la remise en état du site d’intervention.

3.2.2 Contenu de la prestation « Enlèvement de navires »

Cette prestation couvre l’enlèvement et l’acheminement au centre de déconstruction, de navires jusqu’à 16 mètres de longueur. Elle comprend l’ensemble des opérations nécessaires et suffisantes au chargement d’un navire flottant, ou d’un navire coulé ou échoué préalablement renfloué. Les navires échoués ou coulés nécessitent des opérations préalables à leur chargement, qui font l’objet d’une prestation à part « enlèvement complexe ».

Elle se décline en 2 sous-prestations distinctes, chacune correspondant à un type de navire spécifique : monocoque, catamaran.

Elle ne peut pas être commandée seule : elle est nécessairement associée à une prestation « préparation de chantier ». Plusieurs prestations « enlèvement de navire » peuvent être associées à une même prestation « préparation de chantier ». Les candidats préciseront le cas échéant dans leur offre, le nombre maximum de prestations « enlèvement de navire » pouvant être associés à une même prestation « préparation de chantier ».

La prestation « enlèvement d’un navire » comprend la sécurisation, la préparation du navire au transport et sa récupération, c’est-à-dire notamment :

- les opérations de préparation du navire nécessaires à la sécurisation de sa manutention, notamment celles requises pour prévenir toute pollution du site par rejet de fluides et/ou de déchets solides ;

- le démontage des éléments risquant de poser des difficultés pour les opérations de transport par voie maritime ;

- la manutention et mise en place du navire sur le moyen de transport nautique ;

- la récupération de tout déchet solide issu du navire présent sur site.

Cette prestation comprend également :

- le transport par voie maritime jusqu’à un point de débarquement terrestre ;

- le débarquement du navire à terre ;

- la préparation du navire pour le transport par voie terrestre, c’est-à-dire :

  - les opérations de base nécessaires au transport dans des conditions de sécurité satisfaisantes (démontage du mât, par exemple ) ;

  - les opérations de base permettant de prévenir les risques de pollution accidentelle lors du transport (récupération des fluides qui resteraient à bord, par exemple) ;

- le transport terrestre du navire jusqu’à une installation de déconstruction et d’élimination. Est compris dans cette prestation « de base » le transport par camion plateau : pour les navires plus gros nécessitant d’autres moyens (camion avec remorque), un prix « transport complexe » peut être ajouté à cette prestation de base ;

- le déchargement du navire sur le site de traitement.

La déconstruction des navires, et l’élimination des déchets qui en sont issus, sont exclues du présent marché (sauf cas particulier des navires très dégradés). Les navires seront acheminés vers le centre agréé par l’Association pour la Plaisance Eco–Responsable (APER) le plus proche du site de débarquement de ceux-ci (voir chapitre 4.3).

Cas des navires très dégradés

Par navire très dégradé, on entend un navire dont l’intégrité n’est pas garantie dans le cadre d’une manutention, c’est-à-dire qui risque de se casser voire de se disloquer (coques bois, coques plastiques immergées depuis longtemps). La prestation « enlèvement de navire » exclut l’enlèvement des navires très dégradés, lequel sera réalisé au moyen des prestations « enlèvement complexe » et « gestion de déchets ». Il en va de même pour l’enlèvement d’autres objets figurant au recensement joint en annexe, tels que lifts, coffres d’amarrage, pontons flottants…

3.2.3 Contenu de la prestation « Gestion des Déchets »

La prestation « gestion des déchets » concerne le transport maritime et terrestre et l’élimination en filière adaptée, des déchets accumulés sur certains navires squattés ou servant de dépôt, d’atelier, voire de poubelle. Elle se décline en deux sous prestations : déchets non dangereux, déchets dangereux. Le temps passé et les moyens nécessaires à la collecte de ces déchets pourront être pris en charge au moyen de la prestation « enlèvement complexe ».

Elle ne concerne pas la gestion des éléments propres au navire, et/ou retrouvés couramment sur un navire, comme par exemple : éléments d’accastillage, voiles, équipements de sécurité (radeau de survie, extincteurs….) ou de navigation (électronique de bord, pilote automatique), annexe, panneaux solaires, etc… lesquels sont réputés relever de la prestation « enlèvement d’un navire ».

Sont concernés par cette prestation les objets, matériels et matériaux de toute nature, qui n’auraient pas de rapport ou dont la quantité serait sans rapport avec l’usage courant d’un navire. La prestation comprend la récupération de ces déchets sur le navire (en mer ou à terre), leur conditionnement, leur transport et leur élimination dans une installation prévue à cet effet.

Par exception à ce qui précède, cette prestation peut également couvrir la gestion des matériaux issus de la récupération d’un navire très dégradé, depuis le site de récupération jusqu’au centre de traitement (y compris le traitement) : voir ci-avant au 3.2.2.

3.2.4 Contenu de la prestation « Enlèvement complexe »

La prestation « enlèvement complexe » a pour objet de rémunérer les opérations maritimes de récupération et de chargement d’un navire, qui ne sont pas comprises dans la prestation de base « enlèvement d’un navire ». Elle a également pour objet de rémunérer les opérations maritimes de récupération des navires très dégradés, ainsi que les déchets divers présents sur site ou sur certains navires eux-mêmes.

Elle comprend le temps supplémentaire passé pour préparer l’enlèvement (repérage fin du navire, par exemple) et pour le réaliser, ainsi que la mobilisation des moyens et du matériel requis. Le temps supplémentaire s’entend par rapport à celui nécessaire pour réaliser une opération d’enlèvement « simple » dont les prestations sont typiquement couvertes par la prestation « enlèvement d’un navire ».

Elle couvre notamment la mobilisation :

- de plongeurs scaphandriers si nécessaire ;

- des moyens techniques nécessaires pour renflouer un navire coulé ;

- des moyens techniques nécessaires pour récupérer un navire échoué ;

- des moyens techniques nécessaires pour récupérer un navire très dégradé et tout type de déchets immergés ou stockés à bord d’un navire ;

- des moyens techniques requis pour rincer in situ un navire coulé envasé, afin d’en extraire la vase accumulée ;

- des moyens techniques nécessaires pour éviter la dispersion de matières en suspension (barrage filtrant), lors du renflouement d’un navire coulé s’il est envasé.

De manière concrète, l’enlèvement d’un navire dit « complexe » (échoué, envasé…) mobilisera la prestation de base « enlèvement d’un navire » (une unité), a laquelle s’ajoutera le nombre d’unités de prestation « enlèvement complexe » jugées nécessaires à la réalisation de l’opération. L’unité de base de cette prestation est la demi-journée de mobilisation des moyens techniques et humains requis pour ce type d’intervention.

3.2.5 Contenu de la prestation « Transport complexe »

La prestation « transport complexe » se rapporte à la prise en charge des moyens spécifiques, nécessaires à la manutention et au transport terrestre des unités dont la taille et/ou les caractéristiques font qu’elles ne peuvent pas être transportées par le moyen technique prévu en base (type camion plateau) dans la prestation « enlèvement d’un navire ».

Elle couvre le coût supplémentaire, par rapport à cette prestation de base, relatif à la mobilisation des moyens nécessaires pour :

- le chargement du navire au point de débarquement terrestre ;

- le transport depuis ce point, jusqu’à l’installation de traitement ;

- le déchargement du navire sur l’installation de traitement.

Les moyens dont il est ici question sont typiquement un camion avec remorque plateau, et une grue mobile nécessaire au chargement et déchargement du navire sur la remorque. La réalisation des démarches administratives éventuellement requises pour la mise en œuvre de ces moyens (transport exceptionnel, par exemple) est comprise dans ce prix.

3.3 Livrables

En amont de chaque opération, le prestataire établit (ou actualise) et remet au maître d’ouvrage un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED).

A l’issue de chaque intervention, le prestataire établit un compte rendu synthétique des opérations réalisées, qui mentionne notamment :

- la localisation, les dates d’intervention ;

- les prestations effectuées, les quantités mises en œuvre ;

- les éventuelles difficultés rencontrées et la justification du non-respect des délais de réalisation (le cas échéant) ;

- les éventuels incidents/ dégradations survenues, du fait du prestataire ou de tiers.

Sont annexés au compte rendu les bordereaux d’admission des bateaux hors d’usage en centre de traitement agréé (datés, signés), ainsi que les bordereaux d’admission des autres déchets (dangereux/ non dangereux) dans les filières adaptées à la nature de ces déchets.

Article 4 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1 Responsabilités

Le prestataire est réputée responsable de :

- la sécurité du chantier (sécurité des tiers et de ses propres personnels) ;

- l’intégrité de l’environnement marin, la prévention de toute dégradation ou pollution.

4.2 Sécurité du chantier

Le maître d’ouvrage attire l’attention du prestataire sur le fait que les sites sont des lieux publics parfois limitrophes d’équipements publics terrestres et occupés par de nombreux navires.                     Le prestataire doit donc veiller à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des usagers pendant toute la durée des prestations. Ainsi, les engins stationnant dans l’emprise du chantier en dehors des horaires de travail devront être protégés vis-à-vis du public.

Le prestataire aura pris connaissance de toutes les difficultés de chacun des sites et prendra toutes les dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

Pour les chantiers mobiles ou lorsque les prestations se déroulent à moins de 100 mètres d'une zone fréquentée par le public, le prestataire doit prendre toute disposition de balisage et de surveillance pour garantir la sécurité des personnes.

Il est de la responsabilité du prestataire de se tenir informée des prévisions auprès des services de météorologie et d’informer le maître d’ouvrage dans le cas où elle juge nécessaire d’annuler l’intervention.

En cas de manquement par le prestataire aux règles de sécurité ou aux prescriptions techniques, le maître d’ouvrage peut à tout moment demander l’arrêt de la prestation.

4.3 Circulation maritime

Le prestataire est responsable de la sécurité de la navigation aux abords des zones d’intervention lors de toutes les opérations maritimes. Il doit notamment signaler ses chantiers de jour comme de nuit.

Le prestataire devra notamment se rapprocher de la Direction de la Mer, en tant que référent technique et réglementaire de la phase d’enlèvement et de transport maritime des BHU. Il lui appartient de déposer, avant tout commencement d’exécution, les demandes de réglementation, de circulation qu’elle jugera nécessaires. Elle devra le cas échéant se soumettre aux prescriptions qui en découleront.

4.4 Sécurité des intervenants

Le prestataire est responsable de la sécurité de ses personnels sur le chantier, ainsi que de celle de ses éventuels co-traitants et sous-traitants. Il devra se conformer à l’ensemble des obligations réglementaires s’appliquant aux opérations réalisées, notamment celles imposées par le code du travail. Les scaphandriers intervenant sur les chantiers d’enlèvement de navires devront disposer des qualifications et certifications requises (notamment certificat d’aptitude à l’hyperbarie classe II mention A).

4.5 Dégradations

Le prestataire est entièrement responsable des détériorations qu’il causerait aux ouvrages, aux équipements, à la voirie, aux biens de tiers, aux sols, au milieu marin et à la végétation. Il devra justifier, avant la notification du marché, qu’il est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations, au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie.

Le prestataire doit adapter la charge de ses engins aux conditions d’accès de chaque site, annuler ou retarder les prestations dans le cas de conditions atmosphériques difficiles.

Le prestataire est responsable de toute dégradation constatée sur le domaine public, consécutives au passage, ou manoeuvres de ses engins.

- En cas de dégradation des voies publiques utilisées, le prestataire a la charge de procéder à l’entretien et à la réfection des dégradations.

- En cas de réclamation des services de la commune concernée, des services de l’Équipement, des services de Police, ou des riverains, le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder aux prestations de nettoyage des chaussées souillées aux frais du prestataire.

4.6 Clauses environnementales

La préservation de l’environnement est une des principales missions de l’Office Français de la Biodiversité, et en particulier la préservation du milieu marin est une des raisons d’être du Parc Naturel Marin. Le prestataire attachera une attention toute particulière sur ce point et doit mettre en œuvre les différentes mesures nécessaires à la minimisation de l’impact des interventions sur les éco-systèmes environnants. Il devra en particulier se conformer aux modalités d’intervention qui sont détaillées dans son mémoire technique. Pour mémoire, ces modalités sont évaluées lors du jugement des offres et sont prises en compte dans le choix du prestataire (critère qualité environnementale).

Le prestataire organise et réalise le chantier en fonction :

- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ;

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche.

Il s’assure de ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques, notamment en procédant à la récupération des fluides et matières qui risqueraient de se disperser lors de la manutention des navires, préalablement à celle-ci. Ces déchets feront l’objet d’un tri, dans la mesure du possible, afin d’être éliminés dans les filières les plus appropriées.

Le prestataire s’assure également de limiter la remise en suspension de sédiments et leur diffusion dans le milieu, notamment lors des opérations de renflouement de navires coulés. Le cas échéant, des dispositifs adéquats sont mis en œuvre pour contenir dans un périmètre restreint les matières en suspension générées par le chantier.

Le prestataire met en œuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation. Les matériels utilisés sur le chantier doivent être régulièrement entretenus. Aucune réparation n’est effectuée sur le chantier, sauf réparation d’urgence liée à la sécurité et/ou nécessaire pour faire cesser une pollution.

Le prestataire doit quitter ou laisser le chantier maritime propre et libre de tout déchet ou produit dangereux pendant et après l’exécution des prestations. Le stockage des déchets sur le site n’est pas autorisé. Tous les déchets issus des opérations d’enlèvement seront dans la mesure du possible triés et obligatoirement éliminés dans des filières adaptées, prévues à cet effet et dûment autorisées.

4.7 Filière d’élimination

Les navires traités dans le cadre de cette prestation sont des navires de plaisance, dont l’élimination est prise en charge par l’Association pour la Plaisance Eco–Responsable (APER). Dans le cadre de cette prestation, les navires devront être acheminés dans une installation agréée par cette dernière. La demande à effectuer auprès de l’APER, pour prise en charge du coût de déconstruction et élimination des navires, sera effectuée par le maître d’ouvrage.

A ce jour, il n’existe en Martinique qu’une seule installation répondant à ce critère : le centre Métal DOM à Fort de France. Si, pendant la durée d’exécution du marché, une (ou plusieurs) autre(s) installation(s) d’élimination de navires de plaisance étaient agréées par l’APER, et que la localisation de cette (ces) installation(s) permettait de réduire les distances (et donc les coûts) de transport par voie terrestre depuis l’un ou l’autre des points de débarquement prévu, une modification en cours d’exécution au présent marché pourra être envisagée afin de tenir compte de l’évolution du contexte.

4.8 Chronogramme prévisionnel type de réalisation d’une opération

Phase préliminaire hors marché (réalisée par le maître d’ouvrage et la DM) :

- sélection de navires pour la réalisation d’une opération d’enlèvement ;

- engagement des procédures de déchéance.

Phases réalisées dans le cadre du marché

| Etape | Nature des tâches à réaliser | Responsable de la mise en oeuvre |
| --- | --- | --- |
| Etape 1 | repérage des navires | Maître d’ouvrage + prestataire |
| Etape 2 | préparation de l’opération |  |
|  | - définition des prestations requises pour mener l’opération | Maître d’ouvrage + prestataire |
|  | - préparation logistique, établissement du calendrier prévisionnel…. | Prestataire |
|  | - engagement des procédures de déchéance (si pas réalisé en phase préliminaire) | Direction de la mer |
| Etape 3 | lancement de l’opération |  |
|  | - validation du périmètre (liste définitive des navires à traiter) | Maître d’ouvrage + direction de la mer |
|  | - actualisation des prestations à réaliser et des délais de mise en œuvre | Maître d’ouvrage + prestataire |
|  | - émission du bon de commande | Maître d’ouvrage |
|  | - mise en œuvre des décisions de déchéances de propriété | Direction de la mer |
|  | - lancement du chantier dans les 15 jours maximum suivant l’émission du bon de commande | Prestataire |
| Etape 4 | Réalisation de l’opération | Prestataire |
| Etape 5 | Clôture de l’opération |  |
|  | - établissement et transmission du compte rendu d’intervention (compris bons d’admission en centre de traitement) | Prestataire |
|  | - facturation | Prestataire |
|  | - contrôle des prestations effectuées, validation de la facture et mise en paiement | Maître d’ouvrage |